NURMIALOJEN LEIKKAUKSEN U R A K K A O H J E L M A

1. YLEISTÄ

Kysymyksessä on nurmialojen kesäkunnossapitoon liittyvä nurmenleikkaus, nurmialueiden reunojen sekä puiden ja pensaiden juuristoalueiden puhdistus.

Lisäksi pyydetään tarjous lisätöistä, joita ovat lannoitus, kalkitus, viiltoilmastointi ja harjaus.

Leikkausjätteet saavat jäädä nurmelle (huom.A2). Leikkauskausi on kesä-, heinä- ja elokuu.  Töiden tilaaja on Siikajoen kunta / tekninen lautakunta.

Urakkaohjelma on tehty Viherympäristöliiton julkaisun nro. 55 Viheralueiden hoito VHT ’14 Hoidon laatuvaatimukset mukaisesti.

2. LEIKATTAVAT ALUEET

| Ruukin taajama |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoitoluokka | Puisto tai alue | pinta-ala n.m² |
| A3 | 1. Katiskapuisto | 10 000 |
| A3 | 2. Kolmiopuisto | 1300 |
| A3 | 3. Nikkilänpuisto ja Nikkilän- ja Nahkurintien välinen nurmialue | 4500 |
| B2 | 4. Laakonranta | 1000 |
| A3 | 5. Koskipuisto (2 kpl, välissä yksityismaata) | 7000 |
| A3 | 6. Koskipuiston leikkikenttä | 1000 |
| A2 | 7. Siikasavontien nurmialueet | 250 |
| A3 | 8. Ojapuistot (2 kpl Siikasavontien varrella) | 4200 |
| A3 | 9. Kunnanviraston nurmialueet | 9000 |
| A3 | 10. Kreivinsaari |  |
| A3 | 11. Asemapuisto | 2000 |
| A2 | 12. Mäkelänrinne, Kaarnakoti, TK | 5000 |
| B2 | 13. TK:n pihatie | 1000 |
| B2 | 14. Vaahtera | 1000 |
| A3 | 15. Koulupuisto | 3600 |
| A2 A3 (1.6-5.8) | 16. Ruukin koulukeskus | 1000 |
| A3 | 17. Opintien nurmialue | 300 |
| A3 ja B2 | 18. Hurtinpuisto | 1300+300 |
| A2 | 19. Satumetsä Ruukin päiväkodin nurmialueet | 5000 |
| A3 ja B2 | 20. Kärkiniemen Urheilupuiston nurmialueet | 1500 |
| B2 | 21. Kärkiniemen Urheilupuiston kummut | 1500 |
| E | 22. Kärkiniemen jalkapallokenttä | 7000 |
| A3 ja B2 | 23. Hautamaantien tukias. | 250+100 |
| A3 | 24. Syrjämaan tukias. | 200 |
| A3 | 25. Nuorisotalo Ruori | 1500 |
| A3 | 26. Kunnanvarikko | 700 |

22. Kärkiniemen Urheilupuisto jalkapallokenttä:

Hoitoluokitus E (erityisalue).

Aluetta hoidetaan erillisen hoitosuunnitelman mukaan. Tässä urakkaohjelmassa ei ole mainittu kuin rutiinityöt.

| Paavolan taajama |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoitoluokka | Puisto tai alue | pinta-ala n.m² |
| A3 | 1. Paavolatalo | 500 |
| A3 | 2. Haaralan/Leipurin puisto | 1500 |
| A2 A3 (1.-26.7) | 3. Leppis päiväkodin nurmialueet | 1000 |
| A3 | 4. Hautakankaankujan leikkikentän ja viereisen puiston nurmialueet | 750 |
| A3 | 5. Kosusen (Jauhialanpuisto) | 10 000 |
| A2 | 6. Veteraanipuisto ja kummut | 600 |
| B2 | 7. Linjuripuisto | 1000 |
| A2 A3 (1.-26.7) | 8. Työkeskuksen ja kevyen liikenteen väylän nurmialueet | 1800 |
| A3 | 9. Ns:n-, urheilupuisto ja pumppaamon nurmi- alueet | 2500 |
| A3 | 10. Kirkkotien nurmialue (talon liittymästä Kipsalle) | 800 |
| A2 A3 (1.6.-5.8) | 11. Paavolan koulu ja neuvolan nurmialue | 8000 |
| A3 | 12. Alikulkutunnelin nurmialue ja Yrkän puisto | 3000 |
| A3 | 13. Aleksin- ja Sepänpuisto | 2000 |
| B2 | 14. Kunnanpelto | 2000 |

| Revonlahden taajama |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoitoluokka | Puisto tai alue | pinta-ala n.m² |
| A3 | 1. Keskuspuisto (kahdessa osassa), leikkikenttä | 6000 |
| A3 | 2. Keskuskadun nurmialue | 200 |
| B2 | 3. Rantapuisto | 8000 |
| A3 | 4. Mainostaulun nurmialue | 1100 |
| A3 | 5.Niemitien ja alikulun kevyen liikenteen väylän välinen nurmialue | 1100 |
| A2 A3 (1.6.-5.8) | 6.Revonlahden koulun nurmialue | 3000 |
| A2 | 7.Suomen sodan muistomerkki | 200 |
| A2 A3 (1.-26.7) | 8.Repola Revonlahden päiväkoti | 2000 |

| Luohua ja Tuomioja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoitoluokka | Puisto tai alue | pinta-ala n.m² |
| A3 | Luohuan koulun nurmialue | 2300 |
| A3 | Tuomiojan urheilukenttää ympäröivä nurmialue | 5000 |

| Siikajoenkylän taajama |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoitoluokka | Puisto tai alue | pinta-ala n.m² |
| A3 | 1. Parkinkiskojan puisto | 1500 |
| A3 | 2. Palvelukeskuksen (ent. kunnanvirasto) nurmi alue | 3500 |
| A3 | 3. Paloaseman nurmialue | 1000 |
| A3 | 4. Tiiranpuisto | 1500 |
| A3 | 5. Terveysaseman nurmialue | 1500 |
| A3 | 6. Heikinhovin nurmialue | 2200 |
| A3 | 7. Heikintien leikkipuiston nurmialue | 2500 |
| A3 | 8. Torin nurmialue | 200 |
| A3 | 9. Urheilumaan nurmialue | 5000 |
| B2 | 10.Urheilumaa kummut, mäki, frisbee, rantalentis | 5000 |
| A2 A3 (1.6.-5.8) | 11. Gumeruksen koulun nurmialue | 5000 |
| E | 12. Tuulenpesä | 2500 |
| B2 | 13. Eskarin pihanperä | 700 |
| A3 | 14. Mertapuisto | 1800 |

10. Urheilumaan kummut, mäki, frisbee, rantalentis:

Hoitoluokitus B2.

Niittokertojen määrä on vähintään kolme kertaa leikkuukaudella, mutta niitä voidaan

lisätä tai vähentää alueittain riippuen kesän kasvuolosuhteista ja alueen käyttämisestä.

13. Eskarin pihanperä:

Hoitoluokitus B2.

Alue uudistettiin kesällä 2021. Alueen hoitoluokitus tarkastetaan kesällä 2022.

Asiasta sovitaan yhteisesti tilaajan ja urakoitsijan neuvottelussa leikkuukauden aikana.

14. Mertapuisto:

Hoitoluokitus A3.

Siikajoen kunnan ja kiinteistön (748-403-17-38) omistajan välillä on hoitosopimus Mertapuiston alueesta. Siikajoen kunta sitoutuu alueen käyttöoikeutta vastaan suorittamaan Mertapuiston alueen hoitotyöt 748-403-17-38 kiinteistön osalta.

3. LEIKKAUSKERTOJEN MÄÄRÄ

Leikkauskausi on kesä-, heinä-, ja elokuu.

Nurmialueet leikataan keskimäärin kaksi (2) kertaa kuukaudessa.

E alue leikataan vähintään kerran viikossa.

Nurmialat leikataan hoitoluokituksen mukaisesti seuraavasti:

A2	nurmikon pituus 4-12 cm

A3	nurmikon pituus 4-25 cm

B2	niitto 3 kertaa leikkauskaudella

E    	nurmikon pituus 2,5–10 cm

Leikkuukertoja tarkastellaan leikkauskaudella kriittisesti siten, että tarpeen mukaan niitä voidaan lisätä tai vähentää alueittain riippuen kesän kasvuolosuhteista ja alueen käyttämisestä. Asiasta sovitaan yhteisesti tilaajan ja urakoitsijan neuvottelussa leikkuukauden aikana.

Reunojen, istutusten ja puiden lähiympäristön viimeistelyleikkaus (alue, mihin nurmileikkuri ei yllä) tehdään tuntityönä työselostuksen mukaisesti.

4. TYÖSELOSTUS

Leikkaus

Ennen nurmikon leikkaamista urakoitsija tarkastaa, että leikattavalla alueella ei ole kiviä eikä roskia.

Kasvukauden alussa nurmikko leikataan ensimmäisen kerran sen ollessa 8-10 cm pitkää.

Nurmikko tai niitty pyritään leikkaamaan kuivalla säällä.

Leikkausrajojen on limityttävä riittävästi ja leikkuujäljen tulee olla tasaista.. Leikkaussuuntaa vaihdetaan jokaisella leikkauskerralla, mikäli se on leikkausalueen muodon vuoksi mahdollista.

Yhdellä leikkauskerralla leikataan enintään ½ nurmikon pituudesta. (A2 nurmikoilla enintään 1/3 nurmikon pituudesta).

Nurmikko A2

Leikkaus

Nurmikon pituus 4-12 cm. Leikkausjäljen tulee olla huolellista, tasaista.  Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä.

Nurmikko A3

Leikkaus

Nurmikon pituus 4-25 cm. Leikkausjäljen tulee olla huolellista, tasaista.  Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä.

Roskat ja vaaraa aiheuttavat materiaalit kerätään pois ennen leikkausta.

Nurmikkoa ympäröivät alueet kuten käytävät ovat siistit ja nurmikko on

viimeistelty yleisilmeeseen sopivaksi.
Käyttöniitty B2

Niitto

Niitto 3 kertaa kesässä. Ensimmäinen niitto tehdään kesäkuun alussa (ehkä toisella viikolla), seuraavat heinäkuussa ja elokuun lopussa.

Ennen niittämistä urakoitsija tarkastaa, että niityllä ei ole niittämistä haittaavia esteitä.

Niitto pyritään tekemään kuivalla säällä.

Niiton jälki tasaista ja niiton jälkeen kasvustosta ei saa nousta alueen ilmettä ja käyttöä haittaavia kasvustotupsuja.

Kasvustoa ei saa leikata alle 4 cm lyhyemmäksi.

Niittäessä huomioidaan maapesintäiset linnut. Pesimisrauha 1.4–31.7.

Eritysalue E

Leikkaus

Nurmikon pituus 2.5–10 cm. Leikkausjäljen tulee olla huolellista, tasaista. Jokainen leikkaus tehdään ristikkäin edelliseen nähden. Kasvustoa leikataan kerralla enintään 1/3 sen pituudesta.

Leikkausjätteen käsittely:

Nurmikko A2

Häiritsevä leikkausjäte poistetaan (leikkuujäte, joka ei häviä 2 päivän kuluessa leikkauksesta.)

Nurmikko A3

Leikkausjätettä voi jäädä

Käyttöniitty B2

Niittojäte poistetaan, mikäli sitä on runsaasti tai se haittaa alueen visuaalista ilmettä.

Erityisalue E

Leikkauksen jälkeen leikkausjäte poistetaan lehtien keruuseen tarkoitetulla harjakoneella, sweeperillä. (Vain Kärkiniemi. Ei koske Siikajoenkylän Tuulenpesän päiväkodin E aluetta)

Tarkennukset:

Yli 50 cm raja-alueet täytyy leikata joka kerta päänurmikon kanssa ja työ on hinnoiteltu pääalueen nurmenleikkaushintaan.

Tämä 50 cm raja-alue tulee esille puiden-, pensaiden- ja kivettyjen alueiden reuna-alueilla, yleensä nurmialueen reunoissa, sekä esim. puiden-, pensaiden- tai kivienväleissä, joihin pääleikkurilla ei pääse.

Urakoitsijalla tulee siis olla pääleikkurin lisäksi n. 50 cm leveä ruohonleikkuri, jolla em. raja-alueet leikataan.

Urakoitsijan on myös leikattava sellaiset alle 50 cm:n reuna-alueet, joihin pienemmällä ruohonleikkurilla pääsee. Esim. nurmialueen ja kiveyksen reuna-alue, istutusalueiden reunat, pensaiden ja aidan välinen alue jne. Leikkaus tulee suorittaa niin, ettei ruohonleikkurista poistuva leikkausjäte mene istutusten (kukka-alueet, puut, pensaat) päälle, katealueelle, reunakiveyksille eikä rakennusten seinille.  Paikoitusalueiden viheralueilla, esim. kunnanvirasto, leikkuujäte tukkii sadevesikaivot.

Urakoitsija on velvollinen keräämään leikkausjätteen pois leikkauksen jälkeen, jos sitä on mennyt edellä mainittuihin paikkoihin.

Työ tulee suorittaa huolellisesti ja niin ettei sitä tarvitse sen jälkeen siistiä.

Työn jälkeen tullaan kiinnittämään sopimuskautena erityistä huomiota.

Mikäli urakoitsija ei toimi yllä mainittujen tarkennusten mukaisesti, niin kunta on oikeutettu vähentämään urakkahintaa 5 % / alueen leikkaushinnasta.

5. LAATUVAATIMUS

Leikkausjäljen tulee olla tasainen ja huolellinen

(ei repeytyneitä lehtiä, kauttaaltaan tasainen.)

A2	nurmikon pituus 4-12 cm, ei häiritsevää leikkausjätettä.

A3	nurmikon pituus 4-25 cm, leikkausjätettä voi olla.

B2 	niiton jälkeen yli 4 cm

E   	nurmikon pituus 2.5–10 cm

Rakenteiden ym. esteiden ympäristöt on viimeistelyleikattu hoitoluokan vaatimusten mukaisesti.

Nurmikolla sijaitsevia puita ja rakenteita ei ole vaurioitettu.

Leikkausjätettä ei ole A2 nurmelle sallittua enempää.

Leikkausjätettä ei ole istutusten (kukka-alueet, puut, pensaat jne.) päällä, katealueella, reunakiveyksillä eikä rakennusten seinillä.

6. LAADUN TOTEAMINEN

Todetaan silmämääräisesti, että leikkausjälki on tasainen ja nurmikko on hoitoluokituksen edellyttämässä pituudessa eikä nurmikolla ole leikkausjätepaakkuja. Pituus voidaan todeta mittaamalla korren pituus.

7. ERIKSEEN SOVITTAVAT TYÖT

Viimeistelyleikkaus

Puiden, istutusalueiden ym. esteiden ja rakenteiden ympäristöt viimeistelyleikataan hoitoluokituksen vaatimusten mukaisesti seuraavasti:

A2 	siten, että yleisilme on siisti

A3	1-3 kertaa kasvukaudessa

Viimeistelyleikkaus suoritetaan työhön soveltuvilla siimaleikkurilla. Viimeistelyleikkaus vaikuttaa alueiden yleisilmeeseen.  Leikkaaminen on suoritettava huolellisesti si-

ten, että leikkurin terä, siima ei vahingoita pensaiden ja puiden runkoa, sillä vahingoittuminen aiheuttaa kasvuvaurioita.

Urakoitsija on velvollinen korvaamaan vahingoittamansa puut ja pensaat vastaavalla taimimateriaalilla.

Tilaaja on velvollinen tekemään puille tarvittavat suojaukset.

Nurmikoiden lannoitus ja kalkitus

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan töiden ajankohdan ja suoritustavan.

Urakoitsija voi käyttää korvauksetta tilaajan ajoleikkuriin sopivaa lannoitteenlevitintä tilaajan töissä.

Tilaaja on velvollinen hankkimaan lannoitteen.

Suoritusaika

A2	 Nurmikko lannoitetaan kasvukaudella ja kasvukauden lopussa.

A3	 Lannoitus sovitaan erikseen.

B2 	 Ei lannoitusta.

E	 Siikajoenkylän Tuulenpesä sovitaan erikseen.

Ruukin Kärkiniemen Urheilupuiston jalkapallokenttä lannoitetaan kasvukaudella ja 	 kasvukauden lopussa.

Työselostus

Hoitoluokittain lannoituskerrat ovat pääsääntöisesti seuraavat.

A2	 2 lannoituskertaa

A3	 ei lannoitusta/sovitaan erikseen

B2	 ei lannoitusta/sovitaan erikseen

E	 2 lannoituskertaa

Nurmikot lannoitetaan yleislannoitteella kasvukauden alussa ja kasvukauden lopussa syyslannoitteella.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pitkävaikutteisia lannoitteita, jolloin lannoituskerrat määräytyvät valmistajan ohjeiden mukaan.

Lannoitus tulee tapahtua sovittuun aikaan ja lannoite on levitettävä tasaisesti koko lannoitettavalle alueelle.

Kalkki levitetään keväällä. Kalkki levitetään tasaisesti koko alueelle.

Nurmikoiden ilmastointi

Urakoitsija voi käyttää työhön tilaajan ajoleikkuriin sopivaa viiltoilmastointi-

konetta tai työnnettävää koneellista ilmastointikonetta. Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan koneiden kunnon (voiteluaineet yms.) ennen töiden suorittamista ja sen jälkeen sekä puhdistamaan ne. Urakoitsija on velvollinen huomauttamaan puutteista ja työn suorituksen aikana tulleita vioista ja rikkoutumisista.

Nurmikoiden harjaus ja lehtien keruu

Muiden kuin Kärkiniemen jalkapallokentän (E) harjaus sovitaan erikseen.

Lehtien keruu sovitaan erikseen.

8. URAKKASOPIMUS

Tarjouspyyntö käsittää nurmialojen leikkauksen kesäkautena vuonna 2022.

Urakkasopimus alkaa 30.5.2022 ja päättyy 4.9.2022

Urakkasopimusaikana tilaajalla on tarvittaessa oikeus tilata nurmenleikkaus ja erikseen sovittavia töitä (7.) tarjottuun hintaan myös touko-, syys- ja lokakuussa 2022.

9. MAKSUSUORITUKSET

Tilaaja maksaa työstä kuukausittain urakoitsijan esittämän laskun perusteella.  Laskussa tulee esittää alueittain leikkauskerrat ja leikkauspäivämäärät. Kunta antaa erittelyä varten kaavakkeen.

10. URAKKA-ALUEISIIN TUTUSTUMINEN

Urakoitsijan on ennen tarjouksen jättämistä tutustuttava kohteisiin. Tutustumisen perusteella urakoitsijalla ei ole leikkauskautena oikeutta vaatia muutoksia tarjoushintoihin vetoamalla esim. alueen olosuhteisiin.

Liitteenä olevaan karttoihin on merkitty alueiden hoitoluokat ja sijainnit. Kartassa ei ole määritetty hoidettavaa nurmialuetta yksityiskohtaisesti. Leikattavat alueet sijaitsevat joissain kohteissa pirstaloituneina, Hoidettava nurmialue näkyy maastossa tehtävän katselmuksen perusteella.

11. TARJOUS JA TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT KONEET

Tarjouksessa on esitettävä työssä käytettävät koneet. Lähtökohtana kunta pitää sitä, että näinkin laajojen nurmialojen leikkauksiin on oltava hyvätasoista päältä ajettavaa leikkuukalustoa, ajoleikkureita. Urakoitsijalla tulee olla myös työleveydeltään n. 50 cm levyinen leikkuri, jolla hoidetaan alueet, mihin leveä leikkuri ei pääse, urakkaohjelman kohdan 3. mukaisesti.

Tarjous tulee antaa sähköpostilla tarjoukset@siikajoki.fi, otsikolla:

”Nurmialueiden leikkaustarjous 2022”

tai liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella suljetussa kirjekuoressatarjouspyynnössä esitettyyn päivään (11.4.2022 klo 15.00) mennessä osoitteella:

Siikajoen kunta

Tekninen toimi

Virastotie 5 A 92400 RUUKKI

Kuoreen merkintä: ”Nurmialueiden leikkaustarjous 2022".

Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki jätetyt tarjoukset.

Tarjous on annettava €/leikkuukerta periaatteella.

Lisäksi annettava tuntihinta pensaiden ja puiden juurialueiden siistimisestä, joka sisältää työssä käytettävän koneen ja henkilön kustannukset.

Tarjoushinnat on annettava arvonlisäverottomina hintoina (alv 0%).

Kunta pidättää oikeuden antaa työt yhdelle urakoitsijalle tai antaa työt kylittäin edullisimman tarjouksen jättäneelle.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen seuraavat ilmoitustiedot:

-	ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden suorittamisesta (työeläkekassan todistus)

-	ilmoitus verovelvoitteiden suorittamisesta (veroviranomaisen todistus)

Todistuksena käy tilaajavastuuraportti, joka todistaa, että yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

Ellei todistuksia ole toimitettu tarjouksen mukana, kunnalla on oikeus hylätä tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

.

13. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA SOPIMUSSAKKO

Urakkasopimus laaditaan seuraavin periaattein:

- Sopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin pätevästä syystä.

- Irtisanomisaika on 1 kuukausi

- Mahdolliset ongelmat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

- Kunnan puolelta irtisanomisen syy on mm. epätyydyttävä työn suoritus, joka tode	taan tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä työkatselmuksessa.

- Mikäli urakoitsija joutuu pätevästä syystä luopumaan urakkatyöstä, on urakoitsijan 	ensisijaisesti siirrettävä sopimus toiselle urakoitsijalle sopimuksen mukaisilla hin	noilla ja ehdoilla.

- Mikäli sopimuksen siirto ei onnistu, kunta hankkii tilalle uuden urakoitsijan.

- Mikäli uuden urakoitsijan hinnat ovat korkeammat kuin irtisanoutuneen, kunnalla 	on oikeus laskuttaa irtisanoutunutta urakoitsijaa taksojen erotuksella, kuitenkin 	enintään 10 % jäljellä olevan sopimuksen arvosta.

14. MUUT ASIAT

Urakoitsija velvoitetaan huolehtimaan, että hänen tässä sopimuksessa sovittua työtä tekevät työntekijänsä ja aliurakoitsijansa ovat tutustuneet työntekoa määritteleviin kohtiin:

2. Leikattavat, alueet, 3. Leikkauskertojen määrä, 4.Työselostus, 5.Laatuvaatimus,

6. Laadun toteaminen, 7. Erikseen sovittavat työt.

Urakoitsijalla ja hänen työntekijöillään on oltava suoritettuna Tieturva 1 koulutus.

Mikäli kunnanvaltuusto muuttaa teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin vuosimäärärahoja, kunta pidättää oikeuden töiden tilausmäärän muutokseen sopimusaikana.

Siikajoki 9.3.2022

Tekninen toimi